# CampusMateAI 校园陪伴嵌入式桌面助手规划书

产品规划  系统架构  硬件选型  模型部署

| 项目定位 | 放置在书桌上的本地视觉与联网 AI 陪伴终端 |
| --- | --- |
| 规划预算 | 单台原型机 1000 至 1500 元 |
| 隐私原则 | 视频不出设备 语音仅在用户主动开启后上传 |
| 文档版本 | 1.0 2026 年 9 月 17 日 |

结论  该方案具备可行性。仓库现有的学习行为识别 表情辅助 专注会话 实时语音和 RAG 已覆盖核心软件基础，新增工作集中在硬件集成 设备接入协议 数字人呈现和整机可靠性。

# 1 执行摘要

本项目计划把 CampusMateAI 从手机和网页应用扩展为桌面实体终端。设备通过摄像头在本地识别在席 阅读 书写 手机交互 电脑学习及辅助表情信号，通过麦克风与扬声器完成实时语音交互，并在小型触控屏上显示数字人 专注计时和学习状态。设备联网后只上传结构化学习事件 设备健康信息和用户主动发起的语音内容。

推荐首版采用 RK3588S 级 8GB Android 主控与 7 英寸触控屏。该路线可以最大程度复用现有 Android CameraX ONNX Runtime LiteRT 专注状态机和实时语音实现。视觉推理先使用 CPU 路径完成稳定性验证，NPU 加速作为后续优化项，避免首版被模型转换和算子兼容问题拖慢。

| 决策项 | 确定方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 产品范围 | 学习监督 语音陪伴 数字人 全部纳入 | 形成完整桌面陪伴闭环，适合项目展示与真实使用 |
| 整机预算 | 1000 至 1500 元 | 覆盖主控 屏幕 摄像头 麦克风 扬声器 电源与外壳 |
| 视频边界 | 原始画面本地处理 | 不上传 不保存 不写入日志，只同步结构化事件 |
| 联网职责 | 账号 会话 RAG 语音 长期统计 | 复用 CampusMateAI 后端，避免建立平行系统 |
| 首版主控 | RK3588S 级 8GB Android 开发板 | 优先复用现有 Android CameraX ONNX LiteRT 与语音代码 |

# 2 产品目标和使用边界

## 2.1 核心使用场景

1.  用户坐到书桌前，设备显示数字人和今日学习任务，并在用户确认后开始专注会话。

2.  摄像头在设备内存中分析人物在席和学习行为，屏幕只展示稳定后的产品状态，不显示连续原始画面。

3.  用户可以通过唤醒按钮或屏幕入口开始语音对话，询问课程知识 任务安排和学习建议。

4.  数字人根据聆听 思考 回答 专注 休息和离席状态切换动作，扬声器播放回答与必要提醒。

5.  会话结束后，设备上传聚合摘要，由 CampusMateAI 生成时长 节奏 行为分布和建议，并同步到其他客户端。

## 2.2 首版功能范围

| 模块 | 首版能力 | 暂不纳入 |
| --- | --- | --- |
| 学习监督 | 在席 阅读 书写 手机交互 电脑学习 暂停 节奏摘要 | 学习效果评分 心理判断 强制惩罚 |
| 语音陪伴 | 主动开启 实时对话 可打断 文字与音频同步 | 全天候静默监听 声纹身份识别 |
| 数字人 | 二维角色 状态动画 表情切换 基础口型 | 首版实时三维生成或复杂动作捕捉 |
| 通信 | Wi Fi HTTPS WebSocket 离线事件队列 | 首版蜂窝网络和跨设备 Mesh |
| 设备管理 | 注册 登录 心跳 版本 模型版本 远程配置 | 无人值守远程摄像头查看 |

产品语言必须坚持辅助观察边界。设备只能陈述可观察行为，例如 暂未检测到明确学习行为 或 检测到持续书写，不能据此判断懒惰 专注程度 学习质量或心理状态。

# 3 系统架构

系统分为桌面设备 安全通信和 CampusMateAI 后端三层。设备承担实时采集 本地推理 状态聚合 数字人渲染和音频播放；后端承担账号权限 专注会话 RAG 任务与课程数据 语音供应商接入 长期统计及多端同步。

图 1  CampusMateAI 桌面助手端云架构

## 3.1 设备内部组件

| 组件 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| Device Shell | 开机 自启动 全屏界面 权限 网络和更新状态 | Android 系统 触控屏 |
| Camera Pipeline | 相机预览 帧采样 ROI 裁剪 生命周期与内存回收 | CameraX UVC 或 MIPI 摄像头 |
| Local Inference | 人物检测 V3.4 V4 TSM 表情分类 | ONNX Runtime LiteRT |
| Session Engine | 连续性 Presence 节奏统计 提醒冷却 事件聚合 | 现有 Kotlin 状态机 |
| Voice Runtime | 采音 VAD 实时转写 回答播放 打断 | WebSocket 音频设备 后端服务 |
| Avatar Renderer | 数字人状态 动画 口型 字幕和弱网反馈 | Compose Canvas Rive 或 Lottie |
| Sync Client | 身份 事件批量上传 心跳 重试和离线队列 | HTTPS WebSocket 本地数据库 |

## 3.2 关键数据流

视觉链路  相机帧进入内存缓冲后完成人物 ROI 行为和表情推理，原始帧随处理完成释放。

状态链路  帧级结果经过置信度门槛 多帧平滑 连续性状态机和提醒冷却，转换为用户可理解的稳定状态。

同步链路  设备按时间窗口聚合事件后批量上传。弱网时只保存结构化事件，恢复连接后按事件标识去重补传。

语音链路  用户主动开启后，麦克风 PCM 通过认证 WebSocket 发送，服务返回转写 文本和音频，数字人同步切换状态。

# 4 硬件方案

## 4.1 推荐配置

| 部件 | 推荐规格 | 规划价 元 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | RK3588S 级 8GB 内存 Android | 520 | 具备多核 CPU 视频编解码与 NPU 余量，可运行现有移动端推理链路 |
| 显示 | 7 英寸 1024×600 IPS HDMI 触控 | 220 | 数字人和状态卡片可同时显示，桌面距离下可读 |
| 摄像头 | 1080p UVC 广角 70 至 90 度 | 70 | 便于调节安装，输入可降采样到模型尺寸 |
| 麦克风 | USB 双麦克风阵列 带基础降噪 | 100 | 提升一米内拾音稳定性，降低扬声器回声影响 |
| 外放 | 2 个 3W 扬声器 加 D 类功放 | 45 | 语音清晰优先，不追求大音量 |
| 存储与电源 | 64GB 存储 12V 或 USB C PD 电源 散热 | 120 | 容纳系统 模型 缓存和日志，保证持续运行 |
| 结构件 | 3D 打印外壳 隐私滑盖 支架 线材 | 100 | 支持摄像头角度调整与物理隐私控制 |
| 预留 | 状态灯 按键 备件与价格波动 | 150 | 为装配差异和替换件留出空间 |

推荐配置的规划合计约 1325 元。该数字用于原型预算控制，不是采购报价。实际下单前应按屏幕接口 摄像头兼容性 电源规格和开发板系统镜像重新核对。

## 4.2 主控路线比较

| 路线 | 优势 | 主要风险 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| RK3588S Android | 最大程度复用现有 Android 摄像头 推理 UI 和语音代码 | 不同开发板的 CameraX UVC 驱动和休眠行为需实机验证 | 首版推荐 |
| RK3588S Linux | UVC OpenCV ONNX Runtime 和服务化部署较直接 | 需要移植 Kotlin 状态机 UI 和权限生命周期 | 驱动受阻时备用 |
| 树莓派 5 Linux | 资料多 社区成熟 | 同价位 AI 余量较小 且现有 Android 代码复用低 | 不作为首选 |
| ESP32 类方案 | 功耗和成本低 | 无法独立运行现有视觉和语音链路 | 只适合作为灯光按键协处理器 |

## 4.3 结构布局

屏幕采用轻微上仰角，摄像头置于上边框中央并支持上下微调，覆盖上半身和桌面边缘。

麦克风位于屏幕上沿两侧，扬声器朝前或朝下反射，避免正对麦克风形成强回声。

摄像头配置物理滑盖，麦克风配置硬件静音键；静音和相机关闭状态必须在屏幕与指示灯上同时可见。

主控与功放隔离布置，保留散热风道。风扇策略需避免语音交互时产生明显噪声。

# 5 软件方案和端云职责

## 5.1 复用现有能力

| 现有能力 | 仓库实现 | 桌面终端用法 |
| --- | --- | --- |
| 共享相机管线 | Android FocusCameraPipeline 和 ExpressionSessionManager | 复用帧调度 生命周期与资源释放 |
| 学习行为 | V3.4 单帧 V4 TSM V3.2 回退 | 按设备相机视角重新校准阈值 |
| Presence | 人物检测 行为证据与人脸辅助 | 独立呈现在席状态，不把 IDLE 等同离席 |
| 专注会话 | 开始 暂停 恢复 结束与摘要 | 设备与手机共享同一后端会话模型 |
| 实时语音 | Seeduplex WebSocket 中继与 Android 控制器 | 复用聆听 思考 回答 打断和重连状态 |
| AI 与 RAG | FastAPI LLM Provider 校园知识库 | 提供课程 任务 校园事务和学习建议 |
| 语音合成 | assistant TTS 流式 PCM 接口及系统 TTS 回退 | 驱动扬声器并同步数字人口型 |

## 5.2 新增设备侧能力

设备注册与绑定  使用一次性二维码把硬件与 CampusMateAI 学生账号关联，并签发可撤销设备凭据。

可靠事件队列  每个事件包含 device_id session_id event_id timestamp model_version 和 payload，服务端按 event_id 幂等接收。

数字人运行时  由业务状态驱动动画，网络错误和权限关闭也必须有明确可见状态。

设备更新  应用 模型和配置分开版本化。首版允许人工更新，稳定后再增加签名包和灰度升级。

诊断页面  仅显示摄像头权限 模型加载 推理耗时 网络延迟 音频设备和版本，不展示或保存原始图像。

## 5.3 离线和弱网策略

| 场景 | 设备行为 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| 后端不可达 | 继续本地计时 在席和行为聚合，显示离线状态 | 恢复后补传结构化事件和会话摘要 |
| 实时语音断开 | 停止上传音频并提示网络不可用，保留本地专注功能 | 用户重试或自动有限次数重连 |
| 模型加载失败 | 关闭对应观察能力，不伪造结果 | 回退模型或重启模型运行时 |
| 磁盘空间不足 | 停止新增诊断日志，保留会话事件 | 按保留期清理已确认上传的数据 |
| 断电 | 事件先写本地再确认展示完成状态 | 开机恢复未完成会话并询问用户如何处理 |

# 6 模型信息和部署策略

下表中的结构 输入输出 阈值 文件大小和评估数据来自当前仓库模型卡与模型元数据。设备端性能仍需在所选主控 摄像头和系统镜像上实测，本文不把桌面 CPU 基准等同于整机性能。

## 6.1 学习行为模型

| 模型 | 输入 | 输出 | 运行策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Behavior V3.4 | 1×3×224×224 RGB NCHW 人物 ROI 扩展 10% ImageNet 归一化 | READ WRITE PHONE_INTERACTION NO_VISIBLE_STUDY | 主单帧模型 温度 4.8412 最低置信度 0.30 最低边际 0.05 |
| TSM MobileNetV2 V4 | 1×8×3×224×224 RGB NCHW 原始 0 至 255 | 在 V3.4 四类基础上增加 COMPUTER | 低频时序确认 八帧不足或失败时保留 V3.4 结果 |
| Visible Study V3.2 | 224×224 RGB | IDLE VISIBLE_STUDY | 人物 ROI 或 V3.4 不可用时回退 清空不兼容的 TSM 证据 |

| 文件 | 格式 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| campusmate_behavior_v34.onnx | ONNX | 约 5.82 MB | 四类单帧主模型 |
| campusmate_tsm_mobilenetv2_v4.onnx | ONNX | 约 8.67 MB | 八帧时序确认和 COMPUTER |
| campusmate_visible_study_v32.onnx | ONNX | 约 42.63 MB | 二分类安全回退 |

产品层不得直接展示帧级标签。V3.4 和 V4 结果需要经过人物证据 多帧平滑 启动观察期 连续性状态机和事件聚合，再映射为 学习中 思考或调整 暂时停顿 观察中和离席。短暂翻页 姿势变化或遮挡不应立即中断学习状态。

## 6.2 表情辅助模型

| 项目 | 当前信息 |
| --- | --- |
| 模型 | ResNet18 动态 INT8 LiteRT model version expression resnet18 multiv2 v1 |
| 输入 | 96×96 NHWC 灰度图复制为三通道 ImageNet 归一化 |
| 类别 | angry disgust fear happy neutral sad surprise |
| 文件大小 | 11263264 字节 约 10.74 MB |
| 决策规则 | 全局置信度 0.70 加类别阈值 低置信度 概率分散或时序不稳则 UNKNOWN |
| 测试集 | 23716 个样本 accuracy 0.6755 macro F1 0.6357 balanced accuracy 0.6392 |
| 选择性结果 | 置信度 0.70 时覆盖率约 60.92% 覆盖样本准确率约 81.62% |
| 科学边界 | 只描述可观察表情 不推断心理状态 疲劳或疾病 |

## 6.3 Presence 和人物检测

Presence 是独立维度，输出 PRESENT OBSERVING 和 ABSENT。现有实现优先使用本地人物检测证据，并结合稳定行为和 ML Kit 人脸检测。IDLE 不等于离席，VISIBLE_STUDY 也不等于用户确实掌握知识。桌面设备应保留该语义，不把行为分类和在席判断合并。

## 6.4 语音和数字人模型

| 能力 | 首版方案 | 是否需要本地大模型 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别 | 实时语音服务为主 Android SpeechRecognizer 为按住说话回退 | 否 |
| 对话生成 | 复用后端 OpenAI 兼容 LLM Provider 和校园 RAG | 否 |
| 语音合成 | 后端流式 PCM TTS 为主 Android 系统 TTS 回退 | 否 |
| 数字人口型 | 按 TTS 音频能量和文本节奏驱动 5 至 8 个基础口型 | 否 |
| 数字人动作 | 状态机映射 idle listening thinking speaking focused break error | 否 |

首版数字人不需要生成式视频模型。使用二维骨骼或矢量动画可以保证启动速度 帧率 资源占用和可控性。后续若需要更精细口型，可在 TTS 服务返回时间戳或音素信息后增加 viseme 映射。

# 7 数据结构和接口规划

## 7.1 上传事件最小字段

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | UUID | 设备生成的幂等标识 |
| device_id | desk 01 | 绑定后的设备标识 |
| session_id | focus session UUID | 关联专注会话 |
| event_type | behavior stable | 事件类型 |
| occurred_at | ISO 8601 UTC | 事件实际发生时间 |
| model_version | behavior v34 plus tsm v4 | 便于追溯模型 |
| payload | label confidence duration | 只包含结构化结果 |
| privacy_mode | local vision | 声明视觉数据边界 |

## 7.2 建议接口

| 接口 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| POST devices bind | 二维码绑定设备和学生账号 | 新增 |
| POST devices heartbeat | 版本 网络 温度 存储和能力状态 | 新增 |
| POST focus sessions | 创建专注会话 | 复用现有学习会话 |
| POST device events batch | 批量幂等接收结构化事件 | 新增 |
| PATCH focus sessions | 暂停 恢复 结束和摘要 | 扩展现有能力 |
| WS focus realtime voice | 全双工语音 转写 回答和音频 | 现有 |
| POST assistant tts | 流式 PCM 语音合成 | 现有 |
| GET device config | 提醒策略 模型开关和采样参数 | 新增 |

新增接口不应改变现有公开 API 的语义。桌面设备先使用独立前缀和设备身份，待协议稳定后再决定是否与移动端仓库接口合并。语音 WebSocket 沿用短期会话和用户授权，设备凭据不得直接替代用户身份执行高风险操作。

# 8 数字人和交互设计

## 8.1 主界面层级

| 区域 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 主视觉 | 数字人半身或全身 动作与表情 | 点击唤醒或打开快捷菜单 |
| 状态区 | 当前任务 剩余时间 在席与学习状态 | 开始 暂停 结束 |
| 字幕区 | 用户转写和 AI 回答 | 可关闭 可回看本轮 |
| 隐私区 | 摄像头 麦克风 网络状态 | 一键关闭并显示物理开关状态 |
| 快捷区 | 今日任务 休息 提问 音量 | 大触控目标 适合桌面距离 |

## 8.2 数字人状态

| 状态 | 画面表现 | 声音规则 |
| --- | --- | --- |
| Idle | 呼吸和轻微眨眼 | 静音 |
| Focused | 安静陪伴 降低动作频率 | 不主动打扰 |
| Listening | 视线朝向用户 麦克风波纹 | 环境声自动降低 |
| Thinking | 短暂思考动画 进度反馈 | 不播放占位语 |
| Speaking | 口型和轻微手势 字幕同步 | 允许用户打断 |
| Break | 舒缓动作 显示休息倒计时 | 按设置播放提示 |
| Privacy Off | 摄像头或麦克风关闭图标 | 不采集对应数据 |
| Offline Error | 网络或模型异常说明 | 避免循环播报错误 |

## 8.3 提醒策略

提醒只基于稳定事件和明确时间规则，单帧异常不能触发语音。

同类提醒设置冷却时间，用户关闭后本次会话不重复弹出。

提醒文案描述观察结果并提供选择，例如 好像暂停了一会儿 要继续还是休息，而不是指责用户。

夜间和宿舍场景默认使用屏幕提示，语音音量和主动提醒可单独关闭。

# 9 隐私和安全

| 数据 | 本地处理 | 允许上传 | 默认保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始视频帧 | 是 | 否 | 否 |
| 人脸裁剪 | 是 | 否 | 否 |
| 行为和 Presence 事件 | 是 | 是 | 按账号设置保存 |
| 表情辅助结果 | 是 | 仅经用户同意且通过质量门槛 | 短期或聚合保存 |
| 麦克风音频 | 采集和播放 | 仅用户主动语音会话 | 默认不长期保存 |
| 对话文本 | 显示和缓存 | 是 | 按现有对话策略 |
| 设备日志 | 是 | 脱敏健康信息可上传 | 滚动保留 |

## 9.1 必须实现的控制

摄像头物理滑盖 麦克风硬件静音键和常亮状态指示，软件图标不能代替物理控制。

设备绑定采用一次性码，设备凭据可在手机端撤销，敏感凭据保存在系统安全存储中。

所有网络请求使用 TLS，事件和语音使用最小权限令牌；日志不得记录 Token 原始音频 原始图像或完整敏感文本。

提供清除本地数据 解绑设备 导出会话摘要和删除云端学习数据的入口。

开发采集必须由 Debug 构建和显式同意双重控制，Release 版本不得保留图片导出入口。

## 9.2 隐私验收方法

在整机验收中使用网络抓包确认设备不会发送 JPEG PNG H264 原始帧或人脸裁剪；检查应用私有目录确认常规使用后不存在摄像头图片；关闭摄像头滑盖或权限后确认推理立即停止；关闭麦克风后确认 WebSocket 不再发送音频帧。

# 10 实施路线

| 阶段 | 建议周期 | 主要交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 技术验证 | 1 周 | 开发板 屏幕 UVC 摄像头 音频外设跑通 | 连续运行两小时且摄像头和音频可同时工作 |
| P1 设备壳层 | 1 周 | 开机自启 权限 网络 设备绑定 诊断页 | 可独立完成账号绑定和后端心跳 |
| P2 本地视觉 | 2 周 | V3.4 V4 Presence 表情和状态聚合 | 视频不出设备且稳定状态可用 |
| P3 语音数字人 | 2 周 | 实时语音 打断 TTS 数字人状态与口型 | 完成连续三轮自然对话 |
| P4 端云闭环 | 2 周 | 会话 事件队列 摘要 多端同步 弱网恢复 | 断网恢复后事件不丢失不重复 |
| P5 整机优化 | 1 至 2 周 | 外壳 散热 回声处理 稳定性和演示脚本 | 四小时稳定运行并通过隐私测试 |

## 10.1 开发顺序

1.  先验证主控 摄像头 麦克风 屏幕和扬声器的驱动兼容性，因为这决定 Android 路线能否保留。

2.  复用现有 Android 专注页面建立单机原型，先跑通 V3.4 Presence 和结构化事件，不等待外壳完成。

3.  接入后端设备绑定和事件批量上传，再补充弱网队列和会话恢复。

4.  接入实时语音和数字人状态，随后处理回声 打断和口型同步。

5.  最后固定摄像头角度 调整模型阈值 打磨外壳并执行长时间稳定性测试。

## 10.2 团队分工建议

| 工作流 | 主要职责 | 关键协作 |
| --- | --- | --- |
| 硬件与结构 | 选型 接线 电源 散热 麦克风和外壳 | 向客户端提供固定设备能力和接口表 |
| 设备客户端 | CameraX 推理 状态机 数字人 音频和离线队列 | 与模型和后端共同冻结事件协议 |
| 后端 | 设备身份 事件接收 会话 报告 配置和语音中继 | 保持与现有多端 API 兼容 |
| 模型 | 设备视角数据评估 阈值校准 模型转换和性能基准 | 不得用训练集代替独立设备测试 |
| 产品与测试 | 交互文案 隐私验收 场景测试和比赛脚本 | 维护首版范围和验收表 |

# 11 验收指标

| 类别 | 首版目标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 隐私 | 常规使用不生成 不保存 不上传原始图像 | 文件检查 网络抓包 权限关闭测试 |
| 本地视觉 | 在席和核心行为在固定机位可稳定输出 | 覆盖阅读 书写 手机 电脑 离席和遮挡场景 |
| 事件时延 | 稳定事件产生后 2 秒内进入本地 UI | 记录时间戳和 UI 状态变化 |
| 联网同步 | 断网期间事件不丢失 恢复后幂等补传 | 人为断网 重启和重复提交 |
| 语音 | 支持连续三轮对话和用户打断 | 安静及有环境声场景实测 |
| 数字人 | 状态与语音阶段一致 无明显冻结 | 记录 listening thinking speaking 转换 |
| 整机 | 连续运行 4 小时无相机泄漏 音频死锁或内存持续增长 | 压力运行 日志和资源监控 |
| 安全 | 解绑后旧凭据失效 敏感数据不进入日志 | 令牌撤销和日志审计 |

## 11.1 模型专项测试

用最终外壳和最终摄像头采集独立测试集，覆盖白天 夜间 背光 戴眼镜 侧身 遮挡和不同桌面距离。

分别报告帧级模型指标和事件级产品指标。产品验收优先关注稳定事件准确率 漏报率 误提醒率和切换延迟。

保留 model_version preprocessing 置信度阈值和相机配置，使每次结果可追溯。

表情功能只做辅助提示，低置信度或不稳定时必须输出 UNKNOWN，不能为提高覆盖率降低科学边界。

# 12 主要风险和应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Android 开发板无法稳定支持 UVC CameraX | 阻塞现有相机代码复用 | P0 首先验证 同时保留 Linux OpenCV 备用路线 |
| 扬声器回声触发 VAD | AI 自我打断或重复收音 | 物理布局 回声消除 半双工回退和播放期间增益策略 |
| 桌面机位与手机训练域不同 | 行为识别准确率下降 | 固定机位采集独立测试集 校准阈值 必要时小规模微调 |
| 长时间运行发热 | 降频 卡顿或模型超时 | 散热片 风道 采样限频和资源监控 |
| 网络抖动 | 语音中断 数据延迟 | 结构化事件离线队列 有限重连和清晰离线状态 |
| 提醒过多 | 用户关闭功能 | 稳定门槛 冷却 用户可控和默认克制 |
| 功能演示过于分散 | 比赛展示不聚焦 | 围绕 开始学习 观察 陪伴 总结 的五分钟主线演示 |

# 13 比赛演示建议

1.  用户在设备上选择今日任务，数字人确认目标并开始 25 分钟专注会话。

2.  设备展示当前在席和学习状态，同时说明原始画面只在本机内存处理。

3.  用户拿起手机或短暂离席，状态经过稳定窗口后变化，数字人保持克制提醒。

4.  用户通过语音询问课程知识，演示转写 AI 回答 扬声器播放 数字人口型和中途打断。

5.  结束会话后显示本次节奏摘要，并在手机或 Web 端查看同步后的学习记录。

## 13.1 立即执行的采购前验证

确认开发板 Android 镜像版本 支持的摄像头接口和 USB 音频设备列表。

选择一块可退换的开发板 一只 UVC 摄像头和一套 USB 麦克风，先完成 P0 台架测试。

锁定 7 英寸横屏 1024×600 作为首版 UI 画布，并用现有 CPM 数字人资源制作静态界面稿。

冻结设备事件字段和隐私规则后再开发云端接口，避免硬件调试期间反复改数据契约。

# 附录 A 当前仓库依据

本规划引用的模型和软件能力以仓库当前文件为依据。路径用于团队复核，不代表这些文件都需要复制到新的目录。

| 内容 | 仓库路径 |
| --- | --- |
| 项目总览与学习行为说明 | README.md |
| Android Focus 架构与模型演进 | android/README.md |
| V3.4 与 V4 TSM 模型卡 | harmony/entry/src/main/resources/rawfile/models/behavior/model_card.json |
| Android 行为模型 | android/app/src/main/assets/models/behavior/ |
| 表情模型元数据 | android/app/src/main/assets/model_metadata.json |
| 表情预处理 | android/app/src/main/assets/preprocessing.json |
| 共享相机管线 | android/app/src/main/java/com/example/campusai/data/camera/FocusCameraPipeline.kt |
| 行为状态机 | android/app/src/main/java/com/example/campusai/data/behavior/ |
| 实时语音客户端 | android/app/src/main/java/com/example/campusai/data/focus/voice/ |
| 实时语音后端 | backend/app/api/routes/focus_realtime_voice.py |
| 语音合成接口 | backend/app/api/routes/tts.py |
| Focus AI 服务 | backend/app/services/focus_ai_service.py |

# 附录 B 模型部署检查表

校验模型文件 SHA 256 与模型卡一致。

确认输入颜色顺序 布局 尺寸 归一化和人物 ROI 扩展比例。

记录主控型号 系统版本 运行时版本 线程数和加速后端。

分别测量预处理 推理 后处理 总延迟 内存和温度。

验证模型失败 回退模型 缺少人物 ROI 和八帧不足的行为。

用独立设备测试集输出混淆矩阵 事件级准确率 误提醒率和延迟。

验证 Release 构建不存在图片导出和原始帧日志。

# 附录 C 规划假设

设备主要固定放置在单人书桌，摄像头观察单个主要用户。

设备通过 Wi Fi 联网，不要求首版内置蜂窝网络和电池。

原型预算不包含云端 LLM STT TTS 的持续调用费用。

外壳采用 3D 打印或激光切割原型，不按量产模具成本计算。

所有规划价格都是预算占位，采购前需要根据接口和供货重新询价。